特殊模具系列

（共4套 平均/套5800元）

| 序号 | 配置名称 | 详细描述及技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮齿条脱螺纹 XSCZZM -01 240×200mm | 成型深螺距,硬质材料带螺纹的塑件,通过模具内齿轮齿条相对旋转运动来实现脱模的生产方式。成型产品为瓶盖，一模二腔，产品尺寸不小于250×15 mm，牙距不小于3，配合螺纹深度不小于10mm，单腔螺纹数量不少于4个。主流道浮动顶出结构，脱模过程时间控制。 | 1套 |
| 2 | 弹簧双分型面注射模 XSCZZM -02 240×200mm | 该模具成型塑料制品内侧有斜凹槽,模具采用定模板拉钩摆杆式顺序分型机构,采用推杆推出制品。顺序分型的目的是完成侧向斜抽芯。 该成型产品内侧有1处45度穿孔，模具2次分型来完成斜抽芯。成型尺寸不小于30×20×10㎜。 | 1套 |
| 3 | 彩色剖面斜顶 滑块模 XSCSPM-03 240×200mm | 模具动模部分有2处斜顶，1处斜导柱抽芯结构。剖切面从斜顶、滑块、斜导柱内部解体。产品整体注塑尺寸为长70mm×宽50mm×高20mm,分解注塑尺寸为长70mm×宽40mm×高20m. | 1套 |
| 4 | 彩色剖面推板 哈夫模 XSCSPM-04 240×200mm | 模具动模部分设有推板顶出，定模部分哈夫结构，剖切面从推板、哈夫滑块、导向板内部解体。 产品整体注塑尺寸为长85 mm×宽65 mm×高35㎜，分解注塑尺寸为85长×40宽×35高㎜. | 1套 |